结构特点

CB-B型齿轮油泵是一种无侧板、三片式结构的低压齿轮油泵。它没有径向力平衡结构和轴向间隙补偿装置，依靠间隙密封原理工作。该产品结构简单，维护方便，价格低廉。主要应用于各种机床液压系统及负载较小的液压传动系统中。

型号; 流量 L/min; 压力 Mpa; 转速 r/min; 容积效率 NV%; 重量 (公斤）; 驱动功率 (kw). CB-B2.5; 2.5; 2.5; 1450; ≥70; 1.9; 0.13. CB-B4; 4; ≥80; 2.8; 0.21. CB-6; 6; 3.2; 0.31. CB-B10; 10; 3.5; 0.51. CB-B16; 16; ≥90; 5.2; 0.82. CB-B20; 20; 5.4; 1.02. CB-B25; 25; 5.5; 1.30. CB-B32; 32; ≥94; 5.7; 1.65. CB-B40; 40; 10.5; 2.10. CB-B50; 50; 11.0; 2.60. CB-B63; 63; 11.8; 3.30. CB-B80; 80; 17.6; 4.10. CB-B100; 100; ≥95; 18.7; 5.10. CB-B125; 125; 19.5; 6.50.

型号 Mode 1; C; E; H; Ci; C2; D; Di; d; Ei; b; M; Ki; K2. CB-B2. 5; 79; 65; 95; 25; 30; Φ35; Φ50; Φ1 2; 35; 4; M6; Z3/8 "; Z3/8 ". CB-B4; 82. CB-B6; 86. CB-B10; 94. CB-B16; 107; 86; 1 28; 30; 35; Φ50; Φ65; Φ1 6; 50; 5; M8; Z3/4; Z3/4 ". CB-B20; 111. CB-B25; 115. CB-B32; 121. CB-B40; 132; 1 00; 1 52; 35; 40; Φ55; Φ80; Φ22; 55; 6; M8; Z1 "; Z3/4 ". CB-B50; 138. CB-B63; 144. CB-B80; 158; 1 20; 1 85; 43; 50; Φ70; Φ95; Φ30; 65; 8; M8; Z11/4 "; Z1 ".